计算机网络补充

【B】2、 对IP数据报分片重组通常发生在（  ）上。

A、经过的路由器    B、目的主机         C、源主机         D、目的主机或路由器

注：

- IP数据报分片的原因：在TCP/IP分层中，数据链路层用MTU(Maximum Transmission Unit，最大传输单元)来限制所能传输的数据包大小，MTU是指一次传送的数据最大长度，不包括数据链路层数据帧的帧头，如以太网的MTU为1500字节，实际上数据帧的最大长度为1512字节，其中以太网数据帧的帧头为12字节。

- 分片的思想：当发送的IP数据报的大小超过了MTU时，IP层就需要对数据进行分片，否则数据将无法发送成功。IP分片发生在IP层，不仅源端主机会进行分片，中间的路由器也有可能分片，不同的网络的MTU是不一样的，如果传输路径上的某个网络的MTU比源端网络的MTU要小，路由器就可能对IP数据报再次进行分片。而分片数据的重组只会发生在目的端的IP层。

【A】带确认的传输层和链路层协议设计时，都要考虑重传定时器的超时间隔大小问题。两者最大的区别在于RTT抖动的方差，前者（），后者（）。这是由通信双方间的（）性质决定的。

A、大，小，信道     B、小，大，链路     C、大，小，链路     D、小，大，信道

【D】12、 （网络层）假设令牌桶满，突发流量如下图(a)，问：若桶大小=500kB，网络实际加载流量可图示为（d ）（看ppt）

25MBps×40ms=1MB的突发数据，

（b）令牌桶为空，令牌桶速度2MBps，持续500ms才可处理完突发数据；

（c）假设令牌桶大小为250KB,1MB数据突发，令牌桶满，C+RS=MS（S-传输时间，R-传输速度，M：突发数据速度，C：令牌桶大小），得出S≈11ms；

（d）令牌桶大小为500KB的情形；

（e）750KB

【B】13、 下图分别给出A和B正在发送数据的情形，对于试图发送数据的C来说：前一情形，它不应但却向B发送了数据；后一情形，它可以但却不给D发送数据。相应地，这两个问题分别被称为（  ）。

A、RTS和CTS问题                      B、隐藏站点问题和暴露站点问题

C、CTS问题和RTS问题                  D、暴露站点问题和隐藏站点问题

【填空】在一个带宽为2000Hz并用8种电压对数据编码的传输系统上，根据尼亏斯特定理，其最大数据传输速率是（A）。然而，实际的信道是有噪声的，假定信噪比为30dB，按香龙定理其最大数据传输速率为（B）。回答完A和B问后，你困惑的是（C）。

A:2Hlog28=12000bps

B:10lgS/N=30,则S/N=1000，Hlog2(1+S/N)=2000log21001bps

C:根据香农定理得出的考虑噪声干扰的最大数据传输速率比尼奎斯特定理得到的数据传输速率还要大。

【填空】请按照距离矢量路由算法，填充J的路由表，即：J到F的距离=（A）。Internet中的路由算法（B）属于此类，但它解决了（C）问题。

A：30：F那一行中分别计算得到：23+8=31；20+10=30；19+12=31；40+6=46，		最小值为30；

B：BGP

C：无穷计算

5、 DHCP协议用来（A），RED算法用来（B），RTP协议用来（C）。

A:  DHCP，动态主机配置协议，DHCP给网络客户机分配动态的IP地址。

B: 随机早期检测，计算路由器输出端口平均队列长度，在实际耗尽所有的缓存之前就开始丢弃分组，从而缓解网络拥塞。

C:  RTP，实时传输协议，在应用层实现的可靠传输协议，用于实时传输数据。

7、 Nagle算法和Clark针对愚笨窗口综合症的解决方案是相互补充的。Nagle算法试图解决（A）问题；Clark则试图解决（B）问题。这两种方案都是有效的，而且可以一起工作。

A: 发送方每次向TCP只传送一个字节数据，又以网络数据包的形式发送到远端服务器而引起的网络由于数据包太多而过载的问题。

B: 接收方应用每次从TCP流中只读取一个字节而引起的问题。

10、按CIDR，假设A和B各拟申请3999个和999个IP地址，请将下表中空白处补充完整。

A：A 	4096 	194.24.16.0—.31.255 	192.24.16.0/20

B：B 	1024 	194.24.12.0—.15.255	192.24.12.0/22

最小分配的块为256个

2、下面的时序图是可变滑动窗口协议的一种可能工作方式，为什么第2条消息的ack=15？消息16中的buf=4，是为哪些PDU准备的（按发送顺序给出消息ID号即可）？消息16存在的死锁问题如何解决？（A、B代表通信的双方，箭头代表消息传送方向，省略号代表消息丢失）

答：

1）序列号空间有4个二进制位，包括0~15，B发送ack=15是累积确认，表示之前的0~15帧全部接受，从而让A下一次发送0号帧。

2）序号7和8

3）采用超时机制，启用定时器，每台主机定期地在每个连接上发送控制端，给出确认和缓冲状态，死锁迟早会被打破。

5、 假如要支持大小为N的滑动窗口，我们需要使用的序列号空间为[0..2N-1]。结合下图，如果我们使用较小的序列号空间会导致什么状况？

答:使用较小的序列号空间会导致接收方无法分辨新旧帧的情况，导致协议失败。

图中发送窗口大小为4，接收窗口大小为5。A一次发送0~3号帧，B收到并把窗口向右移动到(4,5,6,7,0),返回0~3的确认帧。不幸的是，四个确认帧全部丢失。一段时间后，B收到了来自A的0号帧，由于0号帧在窗口内，所以被拒收，但实际上这是A超时重传的帧，因此协议失败。

A发送0-3，B接收0-3，上交给网络层，然后移动窗口，但确认在中途丢失，A超时重传，B收到0-3，看到0在窗口内部，接收并缓存，发送ack4，要求从4开始传新帧，A以为0-3帧传输成功，则开始传4-7帧，B收到4-7帧，与刚才收到的0帧一起上交给网络层，作为第二次上交。这里隐藏的问题就是第二次上交的0其实是A重传的0帧。

4、 简述服务质量的定义及获得好的服务质量常使用的技术(至少3种)。

1）服务质量：数据流对服务质量的需求，取决于可靠性，延迟，抖动和带宽。网络在传输数据时要满足一系列服务请求，具体可以量化为带宽、时延、抖动、丢失率、吞吐量等性能指标。

2）技术：

预留较大空间：提供足够的路由器容量、缓冲区空间和带宽，以保证分组能顺利地通过；

引入缓冲以减少抖动；

流量整形和流量监管以避免突发；

资源预留；

准入控制；

包调度；

【透明网桥2】

【透明网桥1】

a在LAN1，b在LAN2，c在LAN3，d在LAN9.初始网桥散列空，发生下列事件散列变化

1)b向d发送数据 2)c->a 3)d->a 4)b移动到LAN8 5)b->a

1)A b,2   2)A b,2/c,2   3)A b,2/c,2   4) A b,2/c,2      5)            6)

B b,2     B b,2/c,3     B b,2/c,3

C b,3     C b,3/c,3     C b,3/c,3

D b,2     D b,2/c,2     D b,2/c,2

E b,3     E b,3/c,3      E b,3/c,3

F b,4     F b,4/c,4      F b,4/c,4

H b,5     H b,5/c,5     H b,5/c,5

J b,6     J b,6/c,6      J b,6/c,6

5、简述使用Socket接口的TCP和UDP编程模型

基于TCP的socket网络编程：

服务器端：首先建立套接字，调用bind函数，给套接字绑定IP地址和端口号，再调用监听函数，处于监听状态，接收到客户端的连接请求后，调用accept函数接受，连接建立成功后，使用连接进行数据的交换通信，最后关闭连接和套接字；

客户端：首先建立套接字，然后调用connect向对方服务器请求建立连接，连接建立后，利用读/写函数与服务器进行数据的交换，最后关闭套接字，中止TCP连接

基于UDP的socket网络编程：

服务器端：首先建立套接字，调用bind函数，给套接字绑定IP地址和端口号，连接建立是可选而不是必须的，然后进行数据的收发，最后关闭连接；

客户端：首先建立套接字，然后无需建立连接，开始与服务器进行数据的收发，最后关闭连接。

6、编程实践目的是帮助同学更好理解网络基本概念及原理，谈谈你的收获。

7.移动主机路由过程：

答：移动主机首先要向外部代理注册：1）联系上外部代理；2）提供其IP地址、Mac地址、安全信息等；3）外部代理请求家乡代理证实及处理；4）通过证实，记录在案，通知移动主机注册完成。

8.计算机网络的第四种定义（网络就是计算机），谈谈你对这一定义的理解。

答：计算机网络是把独立自治的计算机系统互连起来，以满足资源共享和信息交换需求的数据通信基础设施。计算机网络可以简化的认为是由“硬件系统”和“软件系统”组成的“大型计算机设备”，其中硬件系统是包括通信线路设备和功能各异的多个计算机组成，而软件系统是由网络操作系统、通信协议等软件组成，以实现信息传输和资源共享。网络可以认为是由多个地域多个不同功能的计算机组成的“大型计算机”。